建設委員会資料

令和５年７月２４日

防災まちづくり部道路課

バリアフリー特定道路整備工事について

１．概　要

特別区道Ⅱ－2号は、沿道にバリアフリー法で規定された生活関連施設である病院があることから、令和元年7月に国からバリアフリー法に基づく特定道路として指定されている。また、当該路線は、現在、歩道の一部で幅員や勾配が基準に満たない箇所がある。このため、歩道幅員の拡幅、勾配の改善、歩車道の段差解消および視覚障害者誘導用タイルを設置し、道路のバリアフリー化を図る。

また、本路線は路上駐車が多く、地元から駐車対策の要望があるため、一時的な荷捌き場所として、停車帯を２箇所設ける。

２．工事概要

■工事場所

品川区東五反田一丁目１１番先

～東五反田一丁目１８番先

■工事期間

令和５年７月１４日

～令和６年２月２７日（昼間工事）

■延長

約140ｍ

■幅員

約12ｍ

（車道4.0ｍ～6.0ｍ

歩道3.0ｍ～4.0ｍ（両側））

３．位置図

４．現　況　写　真

終点（病院）側

起点（国道）側

５．平　面　図・断　面　図

平面図

国道１号線

停車帯

停車帯

病　院

断面図

国道付近

12,000

4,000

4,000

4,000

病院付近

12,000

3,000

6,000

3,000

車道を10ｃｍ程度上げて、歩車道の段差を小さくする。