建設委員会資料

令和７年２月26日

防災まちづくり部河川下水道課

第二戸越幹線整備工事（取水および空気抜き設備等整備）について

| １． | 目 的 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 戸越、西品川地区周辺の浸水被害を軽減するため、平成29年度より整備を進めている第二戸越幹線整備工事において、新たに取水および空気抜き設備等整備の契約を行うことから内容について報告する。 |  |
| ２． | 工事概要 |  |
| (1) | 工事場所 | 品川区平塚二丁目、三丁目 |
| (2) | 工事期間 | 令和７年３月27日～令和10年３月10日 |
| (3) | 整備内容 | 取水工（№１）管きょ ：推進工 内径0.7ｍ、延長約23ｍ 特殊人孔：内法3.5ｍ×1.7ｍ |
|  |  | 取水工（№２）管きょ ：開削工法、延長約1ｍ 特殊人孔：特殊シールド工 内径1.75ｍ、延長約23ｍ 既設人孔：改造１箇所 空気抜き設備 管きょ ：推進工 内径0.8ｍ、延長約190ｍ |
| ＜全体平面図＞ |  |  |
| ３． | 工程表 |  |

◆第二戸越幹線断面図

取水工（№２）および空気抜き設備

既設戸越幹線へ流下する下水道施設（既設人孔）から第二戸越幹線へ接続する取水管および第二戸越幹線内の空気を排出するための空気抜き設備を新たに整備する。

上記の取水管を接続するための特殊人孔を特殊シールド工法により整備する。

取水工（№１）

既設戸越幹線へ流下する下水道管から第二戸越幹線に取水するため、新たに特殊人孔および取水管を整備する。

◆取水および空気抜き設備断面図